Модель рекомендуется делать в масштабе 1:100 натуральной величины.

Её корпус предпочтительно изготовить из деревянной болванки долбленым. Для этого лучше использовать дерево какой-либо из лиственных пород. Например ольхи или клена. Хвойные породы брать не рекомендуется: при обработке они не дадут чистой поверхности, и под красочным слоем будет чувствоваться текстура дерева.

Сперва болванку надо вырезать по чертежу бокового вида, затем отбить на ней килевую линию и нанести места шпангоутов. Вырезав из фанеры профили шпангоутов, подгоните по ним обводы полукруглой стамеской, после чего уберите маленьким рубанком и полукруглыми стамесками лишнее дерево. При установке шпангоутов в дальнейшей обработке болванки корпуса особое внимание уделите профилю бархоутов. На модели их грани должны четко читаться.

Для форштевня с княвдигетом, выпиленных из одного куска хорошей фанеры, на болванке вырезается паз, куда они вклеиваются.

Корма обрезается по линии скоса штульцев за бортом. По этой линии наклеивается брусок долевого дерева, причем его толщина и длина должны быть взята с учетом погиби кормовой раковины и ширины кормы со штульцами. Затем к выступающим за борта концам этого бруска приклеиваются треугольные колобашки, заготовленные по конфигурации штульцев. После этого можно приступать к резке кормовой раковины.

Руководствуйтесь чертежом вида сбоку, чертежами кормовой раковины и сведенных широт верхней и орудийных палуб.

Если корпус цельный до кромки фальшбортов, его нужно выдолбить до уровня верхней палубы и прорезать отверстия как орудийных портов, так и прочих , положенных в фальшборте .

Теперь по плану верхней палубы вырежьте фанеру (желательно прямослойную, без сучков) и, предварительно обработав наждачной бумагой и загрунтовав политурой, разграфите ее тупым шилом согласно расположению палубных досок. После графления палубу надо отполировать или отлакировать и только после этого установить на место, плотно подогнав к фальшборту. Предварительно нужно точно по чертежу вырезать руслени. Только позже этого они вдалбливаются в корпус, для чего при их вырезке из тонких дощечек оставляются специальные "языки".

Шлюпки делают долблеными; их транцевые доски вклеиваются отдельно, рыбины, люки и банки ставятся в последнюю очередь.

Особые трудности при работе над моделью шлюпа "Восток" вызовет изготовление рангоута и такелажа. Мачты, стеньги и реи лучше всего делать из березового или кленового дерева. Сначала мачты по всей своей длине изготавливался круглыми. Квадратное сечение шпорам и топам придают потом. Чиксовые наделки мачт наклеивают. Стеньги заготавливаются квадратного сечения по размеру их шпоров, а потом закругляются, так как их веретено в нижней части в диаметре равно стороне квадрата шпора. Нижние реи заготавливаются круглыми. Усиливающие наделки рей в их средней части наклеивают и закрепляют веревочными бугелями на круглую основу. Лонго-салинги марсовых площадок и стеньговые салинги рекомендуется делать из оргстекла или пластмассы, а затем окрашивать.

Такелаж можно делать из рыболовной лесы (крученой из ниток) и катушечных ниток № 10 и № 60 (для брам-стеньгового бегучего такелажа, для лопарей талей бакштагов, шлюпок и т.д.).

Если для основных вант нет крученой лесы нужной толщины, то её нужно свить из толстых катушечных ( сапожных) или из суровых ниток. Трос, идущий на стоячий такелаж, следует окрасить в черный цвет, протянув его через сосуд с краской, а затем отжать тряпкой.

Вот несколько примерных диаметров основных снастей стоячего и бегучего такелажа для моделей шлюпа "ВОСТОК" в масштабе 1:100 натуральной величины (в мм):

грот и фор-штаги - 1,1;

основные ванты - 0,8;

стень-штаги и стень-бакштаги - 0,5;

стень-ванты и фордуны - 0.4;

брам-стень-ванты, фордуны, бакштаги и штаги - 0.3;

топенанты и брасы нижних марса-рей - 0,3;

топенанты и брасы брам- и бом-брамрей - 0,1- 0,2.

Оснащая модель стоячим и бегучим такелажем, не применяйте клей. Лучше руководствуйтесь пособием по такелажному делу. Помните, что при вязке блоков узел завязывается у противоположной к рею или обуху кромке блока, причем свободные от узла концы тонкой иголкой протягиваются между оклетневанной и щекой блока.

Помните, что на чертежа брасы и топенанты показаны только по правому борту. Но левому борту их проводка аналогична.

Бархоуты и фальшборт модели окрашиваются в черный цвет. Полоса пушечных портов в чисто белый, внутренняя часть фальшборта в темно-зеленый, подводная часть корпуса в цвет, имитирующий медную обшивку. Для этого в масляный или нитролак, на котором разводится бронзовая пудра, добавляется небольшое количество краплака. Носовое и кормовое украшения шлюпа окрашивают бронзовой пудрой, разведенной на бесцветном лаке.

ТАБЛИЦА БЛОКОВ БЕГУЧЕГО ТАКЕЛАЖА 
ШЛЮПА "ВОСТОК" (Блоки даны в масштабе 1:50 )

| 1 | 12 пар блоков |  | талей стень-бакштагов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 16 пар блоков | 12 пар | талей брам-стень-бакштагов |
|  |  | 6 пар | эрис и гико-талей |
| 3 | 37 блоков | 2 | мартнн-штагов |
|  |  | 12 | грота ж фока-рей топенантов |
|  |  | 8 | грота-фор марса-шкотов |
|  |  | 3 | гафель-гарделей и дирик-фала для брасов на грот и крюйс- |
|  |  | 12 | штагах. |
| 4 | 8 пар блоков | 6 пар | гинсов |
|  |  | 2 пары | талей гика-топенаятов |
| 5 | 2 пары блоков | 4 | грота- и фока-гардедей |
| 5 | 8 блоков | 4 | ноковых брас-блоков фока и грота-рей |
|  |  | 4 | грота и фока-гитовов |
| 7 | 6 блоков | 2 | блинда-рей-гарделей |
|  |  | 2 | бегин-гарделей |
|  |  | 2 | гафель-гарделей и дирик-фала |
| 8 | 14 блоков | 6 | драйреп-блоков |
|  |  | 6 | нижних блоков талей марса-фалов |
|  |  | 2 | гика-топенантов |
| 9 | 12 блоков |  | верхних блоков талей марса-фалов |
| 10 | 30 блоков | 4 | грота и фока-марса-рей топенантов |
|  |  | 4 | блинда-рей-топенантов |
|  |  | 4 | бегин-рей топенантов |
|  |  | 8 | грота и фока-брам-шкотов |
|  |  | 4 | крюйс-марса-шкотов |
|  |  | 6 | для брасов брам-рей на стерть-cплиты |
| 11 | 18 блоков | 4 | грота и фор-марса-рей брасов |
|  |  | 4 | блинда-рей брасов |
|  |  | 4 | бегин-рей-брасов |
|  |  | 4 | грот и фор-марса-гитов |
|  |  | 2 | блинда-гитов |
| 12 | 6 блоков | 6 | комель-блоков на стень-ванты |
| 13 | 22 блока | 4 | грота- и фока-брам-рей топенантов |
|  |  | 2 | крюйс-марса-рей-топенантов |
|  |  | 12 | бом-брам-шкотов |
|  |  | 4 | крюйс-марса-шкотов |
| 14 | 18 блоков | 6 | брам-гитовов |
|  |  | 2 | грот-брам-брасов |
|  |  | 2 | крюйс-марса-брасов |
|  |  | 8 | для брасов бом-брам-рей на брам-стень-штаге |
| 15 | 12 блоков | 12 | комель-блоков на брам- и бом-брам-стень-канты. |
| ИТОГО 163 блока |  |  |  |

| 1. | Теоретич. чертеж корпуса (бок) |
| --- | --- |
| 2. | Княвдигет с носовым украшением. |
| 3. | Стем. |
| 4. | 12-фунтовая карронада (М 3:1). |
| 5. | Теоретический корпус с обшивкой. |
| 6. | Конструкция набора корпуса: а) бархоут; б) висячие кницы, в) лежачие кницы, г) железные стандерсы, д) рейдерсы. |
| 7. | Коечные сетки. |
| 8. | Путевой компас. |
| 9. | Кормовая раковина по АБ. |
| 10. | Вант-путенсы с юферсом. |
| 11. | Разрез по 5-му шпангоуту. |
| 12. | Разрез по мидель-шпангоуту. |
| 13. | Разрез по шпангоуту Е. |
| 14. | Разрез по шпангоутам Л-М. |
| 15. | Судовой колокол. |
| 16. | Руслени. |
| 17. | Шпор грот-стеньги. |
| 18. | Бугеля лисель-спиртов. |
| 19. | Лисель-спирт. |
| 20. | Эзельгофт. |
| 21. | Топ грот-стеньга. |
| 22. | Бейфуты бом-брам-рея. |
| 23. | Бейфуты бом-брам-рея. |
| 24. | Бейфуты грот - и фор-реев. |
| 25. | Нок марса-рея. |
| 26. | Нок грота-рея. |
| 27. | Блок грот-топенанта. |
| 28. | Блок грот-гарделя. |
| 29. | Гак-грот-борга. |
| 30. | Блок марса-гитовых. |
| 31. | Грот. |
| 32. | Риф-сезни. |
| 33. | Гитов. |
| 34. | Булень. |
| 35. | Лик-трос с крендельсами. |
| 30. | Шкот. |
| 37. | Бом-брамсель. |
| 38. | Грот-брам-салинг (вид сверху). |
| 39. | Фор-брам-салинг (вид с кормы). |
| 40. | Грот-марсель. |
| 41. | Марса-рей-драйреп блоки. |
| 42. | Грот-салинг (вид сверху). |
| 43. | Фор-салинг (вид с кормы). |
| 44. | Грот-марс (вид сверху). |
| 45. | Фор-марс (вид с кормы). |
| 46. | Крюйс-марс (вид с палубы). |
| 47. | Крюйсель (косая бизань). |
| 48. | Апсель. |
| 49. | Грот-брам-стаксель. |
| 50. | Грот-стеньги-стаксель. |
| 51. | Грот-стаксель. |
| 52. | Фор-стаксель. |
| 53. | Фор-стеньги-стаксель. |
| 54. | Кливер. |
| 55. | Бом-кливер. |
| 56. | Грот-брамсель. |
| 57. | Крюйсель-гик. |
| 58. | Талреп (32 комплекта основных вант и 44 к-та стень-вант и фордунов). |
| 59. | Дубель-крюйс-мачта для раксов и усов гика и гафеля. |
| 60. | Тали бакштагов (по 2 к-та на каждую мачту): а) стень-бакштаг, б) брам-стень-бакштак, в) бом-брам-стень-бакштаг, г) нижний блок талей (вид с кормы). |
| 61. | Нок бок-утлегаря (вид с боку и вид сверху). |
| 52. | Нок утлегаря (вид с боку и вид сверху). |
| 63. | Бушприт-эзельгофт. |
| 64. | Нок бушприта с бизани. |
| 65. | Юферсы фор-штаг-крагов. |
| 66. | Мартин-гик. |
| 67. | Открытые пушечные порты в каютах офицеров. |
| 68. | Фальшборт (вид с палубы). |
| 69. | Крюйсов для крепления фалов драйреп-талей. |
| 70. | Разрез по диаметральной линии. |
| 71. | Бимсы, соединенные кафель-нагельными планками с блоками. |
| 72. | Ящик для сигнальных флагов. |
| 73. | 8-весельный баркас. |
| 74. | 6-весельный катер (левый борт). |
| 75. | 8-весельный катер (левый борт). |
| 76. | 4-весельный ял (за транцем). |
| 77. | Якорь и кат-блок (2 вида). |
| 78. | Боканцы (шлюпбалки). |
| 79. | Дыры для крепления блоков талей бакштагов. |
| 80. | Дыры для вант-путенсов. |
| 81. | Крюк для крепления запасной стеньги (наметка). |
| 82. | План верхней палубы. |
| 83. | План орудийной палубы (гондек). |
| 84. | Штульцы. |
| 85. | Гельмпорт. |